火警、火灾应急处理流程

接到火警

↓

| 灾情轻：保安人员 到现场自救 | ← | 立即派人 现场判断 | → | 误报：查明原 因，记录在案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

↙ ↘

| 报119火警 |  | 物业经理到场指挥 |
| --- | --- | --- |

↓

| 保安部 |  | 设备部 |  | 保洁绿化部 |  | 业户服务部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

↓       ↓       ↓     ↓

| 灭 火 器 灭 火， 确 认 火 区 附 近 电源关闭后，再用消防水龙头灭火。 | 维护现场秩序 ， 劝告无关人员远离现场 。 | 引导区内车辆离开小区 。 | 疏通救火通道 。 |  | 关闭火灾附近电源 ， 提供应急指示照明有效 。 | 确认电梯内无人后 ， 将电梯落入安全区域 ， 并关闭电源 。 | 保障泵房供电 ， 手动开启消防 、 喷淋泵 。 | 关闭煤气总阀 ， 抢救财物 。 |  | 疏 散 人 群 ， 抢 救 财 物 。 | 维 护 秩 序 ， 防 止 坏 人 趁 火 打 劫 。 | 协 助 救 火 ， 事 后 清 扫 现 场 。 |  | 监守岗位 ， 保护银柜及重要票证 。 | 接听电话 ， 保持联络 。 | 协助查明火灾起因 ，统计损失 。 | 善后处理 ， 记录备案 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |