工伤意外的预防

在众多工伤意外的个案中，大部分由于因体力处理操作（人力搬运）及不慎触及有害化学物所引致的伤害甚为普遍，因此公司和员工都有责任减低受伤的机会。

A.体力处理操作指引

公司及员工的责任

公司责任:
a. 进行初步评估危险；   
b. 若有危险，应尽量避免进行体力处理操作； 
c. 若不能避免，要作出评估以减低对雇员造成伤害； 
d. 备存体力操作处理的评估纪录； 
e. 作出安排以确保雇员的安全及健康； 
f. 委任助理人以协助执行所须措施； 
g. 向雇员提供有关体力操作的风险和安全措施
h. 在分配工作时应顾及雇员的能力；
i. 为雇员提供足够的相关专业的训练。

员工责任:
　工作时必须顾及自己、他人安全并与公司良好合作按规定执行。

体力操作及机器操作的部门及操作标准

出品部

| 1、操作烧猪炉 |  |
| --- | --- |
| 烧炉运作时，身体不可接触炉身任一金属部位。 |  |
| 开盖拿取炉内食物时，应佩带防热手套或厚身手布，保护双手。 |  |

| 2、操作蒸炉、蒸柜 |  |
| --- | --- |
| 开炉前要先检查自动入水撑，确定有水。 |  |
| 食物摆放要以“底层重，高层轻”为原则。 |  |
| 打开门盖时要小心，避免被蒸汽灼伤。 |  |
| 取食物时，双手要带胶手套或厚身手布， |  |
| 平衡用力，以免滑倒或被蒸汽灼伤。 |  |

| 3、使用煲仔、炒炉、焗炉 |  |
| --- | --- |
| 先用电子打火枪点燃炉头头种，再开开关。 |  |
| 从炉上取食物时，双手应戴上防热手套或厚身手布， |  |
| 且身体应与炉头保持一定距离。 |  |

| 4、炒炉油炸食物 |  |
| --- | --- |
| 需油炸的食物的原料，须先用笊篱遮挡滚油爆起 的水份，才可下锅炸。 |  |
| 倒滚油下锅时，必须用双手。 |  |

| 5、搬动或倒出热的食物 |  |
| --- | --- |
| 要在现场设置障碍物，防止行人接近热食物。 |  |
| 搬动时，手脚不要碰到，以防烫伤。 |  |
| 超过25公斤重的，必须由两人搬运。 |  |

| 6、搬运蒸笼 |  |
| --- | --- |
| 搬摆放在高层的蒸笼，一定要用A字梯。由一个人负责搬，另一个人在梯旁接。 |  |
| 搬运时须注意，笼身不能高过自己的视线，以防发生意外。 |  |

| 7、搬运其他物品 |  |
| --- | --- |
| 人尽量靠近要搬运的物品，蹲下，一脚靠近物品，一脚稍后，同时保持腰背部的平直。 |  |
| 选择能紧握物品的适当位置，避免因手滑而掉落物品。 |  |
| 搬起物品时，要使物品紧贴身体，再利用腿力慢慢站起，保持腰部平直。 |  |
| 提举时，动作须流畅，切勿急速发力；转身时要利用双脚，不可扭动腰部。 |  |
| 25公斤以上货物必须两人搬运。 |  |
| 高处货物必须借助A字梯提取。 |  |

| 8、使用砧 板 |  |
| --- | --- |
| 砧板与地面的最佳距离是 80—90公分。 |  |
| 人身与砧板要保持一定距离，腰要直，上身微向前倾，手握刀时要稳，站姿为八字或丁字步。 |  |
| 刀用完时要即放入刀架。 |  |
| 收档时，砧板要刮洗干净，再用抹布抹干后，用胶垫固定竖起。 |  |

| 9、水台操作 |  |
| --- | --- |
| 手握刀时要稳，精神要集中，举刀不要高过头。 |  |
| 斩骨，切割食物时，应带上钢丝手套。 |  |
| 如无钢丝手套，斩食物时要做到手起刀落。 |  |

| 10、煮食物时淋滚油 |  |
| --- | --- |
| 人必须站在蒸柜与荷台之间操作。 |  |
| 烧油的煲柄必须是胶制或木制。 （淋油的煲柄不能为金属物质，防止传热。） |  |
| 油起白烟够热时，从左至右将油淋在原料上。 |  |
| 操作时须集中精神，其他人切勿接近； |  |

| 11、清洁炉头 |  |
| --- | --- |
| 先关闭炉头电源、煤气。 |  |
| 涂上清洁剂，用长柄刷将油污清洗干净后，再冲水。 |  |
| 清洗时，全程都需戴上防热胶手套以保护双手。 |  |

| 12、清洁风口、光管 |  |
| --- | --- |
| 关闭电源。 |  |
| 因位置较高，需借助A字梯进行清洁。 |  |
| 清洗时，要先用清洁剂洗刷干净后，再用清水抹干净。 |  |
| 清洗过程中要有专人在梯下传递清洁品。 |  |

| 13、清洁地面 |  |
| --- | --- |
| 清洁前要用水调配好清洁剂。 |  |
| 清洁时，用地拖洗刷，再用地刮将水刮干净，不能冲水，保持地面光洁、明亮。 |  |
| 早、午、晚都要对地面进行清洁。 |  |

| 14、使用清洁用品“哥士的” |  |
| --- | --- |
| 手要先戴上隔热手套。 |  |
| 用胶盆装适量的“哥士的” ，再用有柄的汤勺将滚水慢慢舀入盆内（一盆水用两壳“哥士的”）。 |  |
| 操作时，人要背向胶盆，以防蒸气灼伤。 |  |

| 15、操作微波炉 |  |
| --- | --- |
| 将食物放入炉内后，要确定 炉门已锁紧才可按 启动键。 |  |
| 待炉内指示灯熄灭、门铃声响起时方可打开炉门 |  |
| 取食物时用手套或厚身手布 |  |
| 金属器皿、密封的食物、发泡胶器皿，如罐头、鸡蛋等，都不可放入炉内加热，以免发生意外。 |  |

| 16、操作搅拌机 |  |
| --- | --- |
| 机器启动前，先检查所有配件是否装妥、安全罩是否正常。 |  |
| 机器转动时，手指必须远离安全罩及搅拌桶。 |  |
| 清洗机器时，须先关闭电源，待机器完全停止方可拆下配件清洗。 |  |
| 有安全罩的机器，如转动时开启安全罩后，机器仍然转动，应立即关闭电源进行检修，方可再用。 |  |

| 17、操作刨机 |  |
| --- | --- |
| 开机前先将刀锋度数调至0度。 |  |
| 放入需刨的食物，再调至适当度数。 |  |
| .确保身体各部位都在安全罩外，再开动刨机。 |  |
| 刨机运转时，手切勿伸入安全罩内。 |  |
| 清洗刨机：先关闭电源，拔开插座，将刀锋调至0度。 用有柄刷加清洁剂进行清洗，（注意：手不可触及刀锋表面。）清洗完毕用毛巾抹干机身 |  |

| 18、操作碎肉机（穿梭机） |  |
| --- | --- |
| 开机前检查刀锋安装是否正确，确保安全罩内无任何物件。 |  |
| 机器运作时，手必须在安全罩外面。 |  |
| 清洗机器：先关闭电源，用有柄刷加清洁剂进行清洗。清洗完毕用毛巾抹干机内水份。 |  |

| 19、操作压面机 |  |
| --- | --- |
| 开机前先将面粉调至所需厚度。 |  |
| 高速压面机有安全罩，慢速则没有。使用时要先扎好头发，手要远离压面口，方可开机。 |  |
| 清洗：先关闭电源，用有柄刷加清洁剂清洗后，用毛巾抹干机内水份。 |  |

- 总务部

| 1、搬转盘 |  |
| --- | --- |
| 40寸2人搬，30寸（包括30寸）以下1个人搬，六尺以上二个人搬。 |  |
| 二人斜对面，前后脚蹲下。 |  |
| 一手放转盘下面撑起，另一只手扶盘边，慢慢支起身体。 |  |

| 2、搬台板 |  |
| --- | --- |
| 五尺半以下一个人搬。 |  |
| 六尺以上二个人搬。 |  |

| 3、使用地 毯 机 |  |
| --- | --- |
| 首先检查吸水箱和清水箱 内是否有异物。电线和插头是否有破损。吸水箱内过滤网及浮球安装是否到位。 |  |
| 将吸水管和喷水管按正确方向装上。 |  |
| 装入按份量调好的地毯粉水。 |  |
| 配备扒头可使用，使用中如发现有怪味或异声时立即停机，请通知主管或工程部进行检查。 |  |

| 4、使用地 毯 机扒头 |  |
| --- | --- |
| 检查喷水接口有否接好。 |  |
| 调节好扶手适合自己使用的高低度。 |  |
| 检查毛刷两边螺丝是否上紧。 |  |
| 开机调试喷水口水压是否正常。 |  |
| 使用前在轴承连接上加少许黄油。 |  |
| 使用时留意吸水管和喷水管的折叠。 |  |

| 5、使用擦 地 机 |  |
| --- | --- |
| 检查电线和插头是否有损坏。 |  |
| 根据实际工作需要，先选择相应的配件如：硬刷、软刷、 打磨刷等。 |  |
| 使用时保持机器在前面，线在后面。 |  |
| 使用后将所用的刷子清洗干净，放回原位挂起。 |  |

| 6、使用吸尘吸水机 |  |
| --- | --- |
| 检查电线和插头是否有损坏。 |  |
| 吸尘时，一定要装置隔尘网，用完后将机内的尘清理干净。 |  |
| 吸水时，一定要装置有浮球的保护罩，用完后将机内的污水倒掉并清洗桶内外 |  |
| 使用时不可以用吸管或电线拉动机身。 |  |
| 发现有报警灯亮起时，要即时停机检查和通知主管。 |  |

| 7、使用晶 面 机 |  |
| --- | --- |
| 检查电线和插头是否有损，防止漏电。 |  |
| 装上晶面磨擦垫，一定要固定好。 |  |
| 将扶手调置到适合自己操作位置。 |  |
| 开机前，在所在操作的云石面喷上适量晶面剂。 |  |
| 使用过程中注意周围环境物品，防止撞烂。 |  |

| 8、使用吹 风 机 |  |
| --- | --- |
| 检查电线和插头是否有损坏，防止漏电。 |  |
| 注意两边入风口是否有杂物。 |  |
| 要根据要调节吹风口下支脚高度，保持平衡。 |  |
| 开机时，请按风速从小到大顺序来开。 |  |

| 9、使用洗 碗 机 |  |
| --- | --- |
| 将加热和洗碗机的电源开关打到“ON”处。 |  |
| 然后将洗碗机上有‘POWER”的开关打到“ON”处，“MOTOR”的开关也打往“ON”处。 |  |
| 让洗碗机自动加水，水满后会自动停止加水。 |  |
| 将插好家私放在机入口处，再次将MOTOR的开关“ON”方向按一次，机器就会运行，同时留意分化器的吹干剂和机水是否正常。 |  |
| 每次用完机后都要将内部零件清洗干净（付洗碗机清洁流程表） |  |

| 10、使用吸 尘 机 |  |
| --- | --- |
| 检查电线和插头是否有损坏。 |  |
| 检查机内的隔尘网是否装好。 |  |
| 使用中不能够用吸管或电线拉动机身前进，不能吸大件物品（比如牙签、骨头等）。 |  |
| 如发现吸尘过程中有异声或报警灯亮，即时停机检查。 |  |
| 用完后要及时清理机内的垃圾和尘网的卫生。 |  |

- 厅面部

| 1、取火锅汤底 |  |
| --- | --- |
| 先将火锅煲平铺在炉头面, 身体任何部份不要碰到炉身。 |  |
| 用一只手打汤（约七分满），之后用双手握紧煲柄送出厅面。 |  |
| 注意：打汤时煲底铺一条布以防漏洞。 |  |

| 2、冲茶、冲开水 |  |
| --- | --- |
| 根据客人的要求，按比例 加入茶叶。（冲茶用咖啡 色嘴壶，冲开水用白色嘴壶） |  |
| 左手拿托盘，右手取茶壶放在托盘上。 |  |
| 用右手打开茶壶盖、加入茶叶并打开开水开关冲水。 |  |
| 注意：精神集中，水不能多出盖面，上台时加底碟。 |  |

| 3、使用毛巾车 |  |
| --- | --- |
| 开盖时，一只手顺着盖的凹位打开盖，等蒸气疏散一部份后，另一只手用毛巾夹取毛巾。 |  |
| 注意：脸部勿接近蒸气口。 |  |

| 4、通道拐弯处 |  |
| --- | --- |
| 走到通道的拐弯处速度减慢； |  |
| 往左拐的走外围，往右拐的走里围； |  |

- 传菜部

| 1、使用电饭煲 |  |
| --- | --- |
| 开盖时，脸部勿近蒸气口。 |  |
| 用手按电饭煲掣，等蒸气疏散一部份后再用勺打饭。 |  |

人力提举所引致背部受伤的成因

- 场地或工作对象所形成的意外

如：场地湿滑、搬运空间太陕窄、物品错误排列或太重、太笨拙、溜手或载有灼热、腐蚀性物体等。

- 提举时动作错误

如：提举物品离身体重心太远、提举时失去平衡、提举时未能撑握运动力学的原理及动作不协调。

- 腰椎超重负荷

如：错误估计重量、身体疲乏及突发性意外。

- 持久性的动作

因长时间维持在同一姿势、姿势失当、作息间未能协调及劳损性肌肉疲劳。

- 搬运人员本身体质会受年龄、经验及身体素质所影响。

- 操作设备时操作方法不正确。

体力处理操作风险评估

- 初步评估   
--这操作是否会引致明显受伤风险？
--这操作是否可以增加费用的情况下合理避免  如：机械化、自动化？
--这操作是否完全合乎提举指引？

- 进一步评估   
初步评估后，操作会引致受伤等，便需要详细列表评估。

改善方法

经过评估，发觉体力操作工序会有危险，公司要设法减低这方面的风险，改善办法如：

- 对提举物品的改良； 
改变其的大小、形状、型态、重量。

- 工序上的安排； 
---改善操作安排，如：放置物品于适当高度，配合员工的 身高及体质； 
---减低伸展距离、弯身、扭转身体以及缩短搬运距离；

---提供足够的作息时间。

- 利用机械辅助设备； 
如：手推车、滚轴路轨、滑糟、吊重装置、活动运输带等。

- 改善环境因素；  
--提供足够空间──保持通道畅顺； 
--改善不平、不稳、滑溜地面； 
--改善工作岗位环境，如温度、光源等。

- 自动化操作； 
如：自动运输带、真空吸力搬运、叉式铲车等。

- 个人防护设备； 
适当的手套可以保护员工手部，安全鞋可减少脚部受伤。

货仓环境的货物处理

尽量利用机械辅助，如须用体力处理应注意以下事项：

- 搬运重物时应存放于腰膝之间；

- 避免将重物放于低层膝以下或高于肩膊之上；

- 应说明重物的容量或重量；

- 提供足够搬运空间，确保通道整洁、干爽及畅通无阻；

- 有足够的光源，空气流通畅顺。

人力提举要旨

- 将物品尽量靠近身体重心；

- 尽量利用腿部用力；

- 避免任何扭腰动作；

- 人体的最大提举力是在离地50cm 至 70cm 之间。

B.化学物品分类及标志

- 危险化学品进入人体的途径

化学品进入人体后才能危害健康，进入的途径有：

- 皮肤

- 眼睛

- 食道和胃

- 气管和肺

化学品的危害

- 肝脏和肾脏

--引致疲倦、食欲不振、黄疸、水肿、肝肾衰竭。

- 血及制血系统

--破坏红血球及改变骨髓的制血功能、引致贫血或血癌。

- 麻醉和成癖

--影响中枢神经及脑部，产生幻觉，或因而上瘾。

过量吸入可引致死亡。

化学品对健康的影响

- 皮肤

—引致皮肤干燥脱皮、敏感反应、更有被细菌感染的危险。

- 神经系统

—可能引致神经系统不同程度的害，如反应迟钝、步履不稳、视力受损、肌肉无力致萎缩等。

预防方法

1. 采购

  - 采购任何化学品前，先搜集该等化学品危害健康的资料及有关安全措施。

  - 有关资料可参阅产品标签、说明书和安全资料表，亦可透过互联网，查阅生产商在网上提供的数据。

  - 购买危险性较低的物质。

2. 使用／处理

  - 代用品— 用毒性较低的溶剂或油墨，是控制化学品危害的首要方法，例如改用含不高于百份之五正己烷的轻电油或白电油。

  - 减少空气污染— 化学品容器要盖好或密封，染有化学品的布碎及纸张应存于金属容器内并盖好。使用适量的溶剂，切忌过量使用。

  - 加强空气流通— 增加空气流动和更换，尽量打开窗户或多加抽气设备。如印刷机附有抽气设备，要尽量使用及经常保养。

  - 减低使用溶剂次数— 尽可能降低使用溶剂清洗的次数，要用时尽量把要用的份量减少，或改用自动清洗。

  - 储存— 避免储存大量的化学品，如需要储存，亦应储放在合适的化学品储存柜内，并在柜门贴有适当的化学品标签。

  - 行政控制措施

- 轮流工作

- 工作场所整洁

- 员工身体检查

- 物料标签

- 个人卫生

- 环境监察

  - 个人防护

- 切记在使用油墨或溶剂时戴手套及穿著工作服。

- 呼吸器可增加保护，尤其是使用溶剂时，在进食前要先洗手。

- 如身体或手部沾到化学品，要立刻用肥皂和水冲洗干净。

- 所使用的防护用具，必须合乎标准，适用于当时之工作环境及能针对危害因素。另外，用具要有适当的保养并保持卫生，以便随时可用。

- 不应在工作地点超额存放化学品，要尽量存放于危险仓内。不可暴晒化学品，应存放于阴凉通风处。