防火措施及逃生指引

A、预防火警措施

各分店需要成立一个防火队伍，专责做好防火工作。为了达到工作间安全的目的，须跟进以下事项：

- 定期检查防火设备和装置，如有损毁须及时请符合资格的消防设备承办商维修。

- 定期检查电力装置；如有损毁须及时请符合资格的电业承办商维修。

- 经常保持消防装置及设备操作效能良好。

- 安排每年由注册消防承办商检查装置及设备一次，以证明其操作效能良好。

- 为了减低火警危险，经常视察各出入口及走火通道：确保防烟门紧闭；留意出口处灯箱是否没有问题，能明确显示出口位置；勿将杂物弃置于走廊、楼梯等地方阻塞走火通道；并避免锁上天台、楼梯出口及其它逃生门。

- 熟悉逃生路线，了解消防设备的操作，并进行定期火警演习，以免火警发生时惊惶失措。

B. 逃生指引:

如遇火警，切勿惊慌失措、只顾逃生或抢救财物，而延误报警。

- 必 须 保 持 镇 定，免 生 恐 慌 情 绪 。

- 充分利用器具及走火通道逃离火场，立即报警求助 。

- 呼救也是一种主要的解救办法，被火围困的人没有办法出来，周围群众听到呼救，也会设法抢救或报火警。

走火警指引

- 保 持 镇 定 。

- 呼唤室内所有人离开 ；优先协助老弱妇孺逃离火灾现场。

- 离开时关 上 所 有 门 。

- 启动火 警 警 报 ，并高呼“火 警” 。

- 使用最 接 近 的 楼 梯 离 开。

- 抵达预先订定之安 全 集 合 地 点 时，致 电 “ 119 ”。

- 在安全的地点会合消防处，并告知他们有关情况。

听 到 火 警 警 报

- 检 查 居 住 单 位 的 大 门 。 若 有 烟 由 门 罅 隙 渗

入 屋 内 ， 不 要 打 开 门 。

- 室 内 采 取 下 述 的 防 御 措 施 ， 以 免 吸 入 浓 烟 。

- 若 没 有 烟 ， 把 门 打 开 少 许 。

- 若 看 见 烟 或 感 到 热 力 ， 赶 快 关 上 门 并 采 取 措 施 保 护 自 己 。

- 若 走 廊 没 有 烟 ， 应 离 开 单 位 ， 把 门 关 上 ， 并 走 往 最 接 近 的 楼 梯。

- 严禁使用电梯 。

楼 梯 逃 生的 步 骤：

- 一般大厦有两个逃生门。逃 生 时，应 小 心 地 打 开 最 接 近 你旁边楼 梯 的 门 。

- 确 认 楼 梯 内 没 有 烟 ， 使 用 此 楼 梯 离 开 。

- 如 果 楼 梯 内 有 烟 ， 则 不 要 进 入 。马上把门关上。

往 另 外 一 道 楼 梯 ， 并 小 心 地 打 开 门 。

- 假 如 已 没 有 其 他 楼 梯 ， 应 返 回 并 采 取 保 护 措 施 ， 以 免 吸 入 浓 烟 。

- 紧 记 ， 无 论 身 在 何 处 ， 假 如 遇 上 浓 烟 ， 应 在 烟 之 下 爬 行 。 接 近 地 面 的 空 气 会 较 清 新。

假 如 楼 梯 着 火

- 先 要 稳 定 自 己 情 绪 ，保 持 清 醒 的 头 脑，想 办 法 就 地 扑 火。 如 用 水 泼、用 浸 湿 被 覆 盖。

- 如 不 能 马 上 扑 灭，火 势 就 会 越 烧 越 旺，人 就 有 被 火 围 困 的 危 险， 应 该 设 法 脱 险。

- 有 时 楼 房 内 着 火，楼 梯 未 着 火，但 浓 烟 往 往 朝 楼 梯 间 灌，楼 上 的 人 容 易 产 生 错 觉，认 为 楼 梯 已 被 切 断，没 有 退 路 了，其 实 大 多 数 情 况 下，楼 梯 并 未 着 火，完 全 可 以 设 法 夺 路 而 出。

- 如 果 楼 梯 已 被 火 烧 断，似 乎 身 临 绝 境 ， 应 冷 静 地 想 一 想，是 否 还 有 别 的 楼 梯 可 走，是 否 可 以 借 用 水 管、竹 竿 或 绳 子 等 滑 下 来，可 不 可 以 过 行 逐 级 跳 越 而 下 等 等。

- 当 楼 梯 被 烈 火 浓 烟 封 闭 时，可 通 过 窗 户 / 露 台，逃 向 相 连 建 筑 物 或 寻 找 没 有 着 火 地 方。

- 必 须 将 门 窗 封 闭， 防 止 烟 火 入 侵。

- 如 果 烟 味 很 浓，房 门 已 经 烫 手，证 明 大 火 已 经 封 门，再 不 能 开 门 逃 生。此 时 应 将 门 缝 塞 盖，泼 水 降 温 ，呼 救 待 援。

- 如 果 被 烟 焗 得 透 不 过 气 可 用 湿 毛 巾 掩 住 嘴 鼻 ，贴 近 楼 板 或 干 脆 跑 走 。

- 即 使 楼 梯 被 火 焰 封 住 ，在 别 无 出 路 时，也 可 用 湿 棉 被 等 物 作 掩 护 及 早 迅 速 冲 出 去。

引致火警的三类物质:

| 火警类型 | 引致物质 | 称谓 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 木材/纸张 布匹 | 普通火警。 |
| B 类 | 易燃液体 易燃气体、固体油脂 | 油类火警。 |
| C 类 | 电器装置及机械 汽车机件 | 电器火警。 |

灭火筒主要分为四类，扑灭不同类别的火警:

- 粉剂 "Dry Powder" 灭火筒，可扑灭各类别的火警，名为"ABC"型：

二氧化碳气 "CO2 gas" 灭火筒，可扑灭易燃液体/易燃气体及电器装置。/汽车机件的火警，故名为"BC"型；(不可用于扑灭木材、纸张、布匹所引发的A类火警)

泡剂 "FOAM" 灭火筒，可扑灭木材/纸张/布匹及易燃液体 的火警，故名为"AB"型 ：(不可用于扑灭电气火警)

- 清水气式 "Water/CO2 gas" 灭火筒，只可扑灭木材/纸张/布匹的火警，故名为"A"型： (不可用于扑灭油类火或电气火警)

- 化学泡沬灭火筒，须要倒转喷出泡沫，并待泡沫全部喷射完毕，才可回复原状。 (扑灭木材 / 纸张 / 布匹及易燃液体的火警)

灭火筒使用方法

现行新型号灭火筒，主要为储气式及气芯式，使用方法如下:

| 粉剂灭火筒 | 二氧化碳气灭火筒 | 清水灭火筒 |
| --- | --- | --- |

| (1) 拉开安全针 | (2) 指向火源底部 | 3) 按手掣喷射 |
| --- | --- | --- |

| 灭火筒 主要分为四类 扑灭不同的火警 | Fire Extinguisher Four types For different class of fires | 粉剂 | 二氧化碳 | 泡剂 | 水剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Powder | CO2 Gas | Foam | Water |
| A类火警 / Class A 木材 / 纸张 / 布匹 |  |  |  |  |  |
| B类火警 / Class B 易燃液体 Flammable Liquid |  |  |  |  |  |
| 易燃气体 Flammable Gas |  |  |  |  |  |
| C类火警 电器装置 Electrical Appliances |  |  |  |  |  |